学号          姓名         VMS    g     成绩

# 《计算机网络与通信实验》期末考试卷3（12点-14点）

1．按照下面的组网图，按要求配置。

要求：全网互通

- 正确组网；（5分）

- 在S1和S2上适当划分VLAN；（5分）

- 配置各台设备各接口的IP地址；（10分）

- 按照图中要求，在相关设备上配置OSPF协议；（15分）

- 在相关设备上配置静态路由，使全网互通（禁止使用路由引入）；（15分）

2. 结合截获的报文和查看邻居状态的变化，简述On-link和off-link地址解析的全过程，保存并上传截获的报文和相关信息。（20分）

实验截图：on-link

Off-link:

3. 在S1和R1之间截获完整的OSPFv3报文，保存并上传。这些OSPFv3报文分为哪些种类，并写出每种类型报文的作用。（20分）

HELLO:

DD:

LSR:

LSU:

LSACK:

4. （10分）本考试时间为3小时，其中前2个小时为上机考试。请在上机考试结束前，将所有设备的当前配置保存到文本文件，与其它文件一并上传到ftp://10.111.1.29/upload/相关目录下，作为上机考试的主要评判依据。同时，将文件上传至个人邮箱，以方便后面一个小时完成简答题2和3。回答简答题的文字和图表请一律用手写，拍照或扫描成图片后粘贴到试卷文件中。文件命名规则：实验班号-学号-姓名。并请教师检查配置、连通性和相关实验操作情况。

3个小时考试结束后，请在十分钟内将电子版的答题考卷上传至学校课程中心。逾期将会影响成绩。

如果无法联网上传配置和文件，建议采用本地电脑截屏方式保存相关信息，并上传。